FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

## Q-SEAL

1.	Producto químico e identificación de la empresa

Nombre del producto: Q-SEAL Curado ligero sellador de cavidades y fisuras

Fabricante: B.J.M. Laboratories Ltd.

Dirección: 12 Hassadna Street, Industrial Park, Or-Yehuda, 6022011, Israel.

Teléfono: +972-74-7000111 / Fax: 972-3-7353020.

2.	Composición / Información sobre ingredientes peligrosos

| Ingredientes peligrosos | N.º CAS |  | Identificación de los riesgos y advertencias sobre riesgos |
| --- | --- | --- | --- |
| Oligómero de dimetacrilato de uretano | 72869-86-4 |  | Xi, H319/335/315 |
| TEGDMA | 109-16-0 |  | Xi, H319/335/315, H317 |
| Bis-GMA |  | 1565-94-2 | N/E |
| Fotoiniciador |  | 10373-78-1 10287-53-3 | Xi, H319/335/315 N/E |
| Sílice ahumado con superficie modificada |  | 67762-90-7 | N/E |

- Información adicional: Para conocer el texto de las advertencias sobre riesgos enumeradas, consulte la sección 16.

3.	Identificación de los riesgos	Xi Irritante

Riesgos para la salud inmediatos:  Puede provocar irritación ocular, respiratoria y cutánea.

Riesgos para la salud a largo plazo: No consta que el producto provoque problemas significativos para la salud.

Signos y síntomas de la exposición: En concentraciones elevadas, puede provocar irritación ocular y respiratoria. La exposición prolongada de la piel puede provocar sequedad.

Principales vías de exposición: Inhalación, contacto con la piel, contacto ocular.

Carcinogenicidad: NTP: no, OSHA: no, IARC: no.

4.         Primeros auxilios en caso de inhalación

Si se produce irritación, saque a la persona afectada al aire libre.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón.

En caso de contacto ocular: Lavar con agua abundante durante 15 minutos.

Acuda a un médico.

En caso de ingestión: Acuda a un médico.

5.	Medidas contra incendios

Punto de inflamación: N. C.

Medios de extinción: Dióxido de carbono, agua rociada, espuma o polvo químico seco.

Procedimientos especiales contra el fuego: Evitar el chorro directo de agua.

Riesgos poco habituales de incendio y explosión: Ninguno.

6.	Medidas contra vertidos accidentales

Precauciones medioambientales: Evitar la filtración al alcantarillado y a la red de suministro de agua.

Procedimiento de limpieza: Detener el derramamiento y recoger el producto con un material absorbente adecuado. Dejar el material absorbente en un recipiente para su posterior eliminación. Limpiar el área del derramamiento con agua y detergente.

7.         Manipulación y almacenamiento

Manipulación: No se requieren medidas especiales si se manipula respetando las instrucciones.

Almacenamiento: Cuando no se use, guardar el envase bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco. Guardar el producto en su envase original.

8.	Controles de exposición / Protección personal

Controles de exposición: Usar solo en zonas bien ventiladas.

Protección de las manos y la piel: Evitar el contacto innecesario con la piel. Usar guantes de látex durante su manipulación.

Medidas de higiene: Eliminar el producto que haya podido salpicar a la piel o la ropa. No comer ni beber mientras se manipula este producto.

9.	Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Pasta blanca.

Olor: Olor específico.

Punto e intervalo de ebullición: N. C.

Velocidad de evaporación (agua = 1): N. C.

Densidad del vapor (aire = 1): N. C.

Solubilidad en agua: Insoluble

10.        Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Este producto es estable.

Reacciones peligrosas: Ninguna, si se manipula respetando las instrucciones.

Polimerización peligrosa: Puede producirse.

Condiciones que se deben evitar: Calor, luz UV.

Incompatibilidades: Radicales libres, agentes reductores, iones de metales pesados.

Productos peligrosos derivados de la descomposición: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, productos acrílicos derivados de la descomposición, según las condiciones de calentamiento y combustión.

11.        Información toxicológica

#### Toxicidad oral inmediata: DL50 (ratas) > 5000 mg/kg

#### Irritación de la piel: La sequedad y la irritación son posibles tras una exposición prolongada.

Efectos alérgicos: Las personas sensibles al metacrilato pueden presentar una reacción alérgica.

12.         Información de carácter ecológico

No verter al alcantarillado ni a la red de suministro de agua.

Persistencia en el medio ambiente y degradabilidad: no hay datos disponibles.

Ecotoxicidad: no hay datos disponibles.

- Consideraciones sobre su eliminación

Se puede desechar en un vertedero o incineradora de acuerdo con la legislación local, estatal y federal.

- Información sobre el transporte

| 14.1 Transporte terrestre | ADR |  | RID |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número ONU |  | Número Kemler |  |
|  | Grupo de embalaje |  |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío |  |  |  |
| 14.2 Transporte marítimo | ADNR |  | IMDG |  |
|  | Número ONU |  |  |  |
|  | EMS |  | MFAG |  |
|  | Grupo de embalaje |  |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío |  |  |  |
| 14.3 Transporte aéreo | ICAO / IATA-DGR |  |  |  |
|  | Número ONU |  |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío |  |  |  |
|  | Riesgo subsidiario |  |  |  |
|  | Etiquetas |  |  |  |
|  | Grupo de embalaje |  |  |  |

Nombre según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: No regulado

Clase de peligro según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: Ninguna ONU/EE. UU.

Número: Ninguno

Grupo de embalaje según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: Ninguno

Otros: No se considera una carga peligrosa.

- Información regulatoria

Este producto requiere clasificación según los criterios de la CE.

Este es un producto sanitario según la Directiva de la CE 93/42, MDR 2017/745.

| 15.1 Número ONU | --- |
| --- | --- |
| 15.2 Legislación nacional |  |
| 15.3 Número UE |  |
| 15.4 Símbolos de peligro | Xi |
| 15.5 Designación de peligro | Xi: Irritante. Contiene ácido 4-metacriloxietiltrimelítico. |
| 15.6 Advertencias sobre riesgos | H: 302, 319, 335/315, 317 302 Nocivo si se ingiere. 319 Irritante para los ojos. 335/315 Irritante para el sistema respiratorio y la piel. 317 Puede provocar sensibilización al contacto con la piel.. |
| 15.7 Advertencias sobre seguridad | ## P: 102, 403, 210, 260, 305+351+338, 303+361+353, 262, 280 ## 102 Almacenar fuera del alcance de los niños. ## 403 Mantener el envase en una zona bien ventilada. ## 210 Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar. ## 260 No respirar el vapor. ## 305+351+338 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con ## agua abundante y acudir al médico. ## 303+361+353 Tras el contacto con la piel, lavar inmediatamente con ## agua abundante y jabón. ## 262 Evitar el contacto con la piel y los ojos. 280 Usar guantes adecuados y protección ocular/facial. |

EE. UU. – O.S.H.A. Estado: Este producto no se considera peligroso bajo los criterios de la Norma Estadounidense Federal de Comunicación de Riesgos.

- Otras informaciones

# Estos datos se basan en nuestros conocimientos actuales. No obstante, no constituyen garantía alguna sobre ninguna de las características específicas del producto y suponen una vinculación contractual y legal válida.

##### Advertencias sobre riesgos pertinentes

302 Nocivo si se ingiere.

319 Irritante para los ojos.

335/315 Irritante para el sistema respiratorio y la piel.

317 Puede provocar sensibilización al contacto con la piel.

Xn Nocivo.

# Este producto se debe conservar en su envase original. Los envases vacíos no se deben reutilizar.

# DATOS AN SI / NFPA 704

Incendio = 1

Salud = 1

Reactividad = 1 Específica

Esta información se basa en datos considerados exactos. No obstante, no existe garantía alguna, explícita ni implícita, en lo que se refiere a dicha exactitud, ni a los resultados que se obtendrán con su uso.  En ningún caso el fabricante o el distribuidor asumirán responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza que pudieran resultar del uso o la confianza en esta información.  La propiedades generales descritas aquí deben considerarse únicamente una guía y no están garantizadas para todas las muestras.