FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

## Grabador Q- Etch

1.	Producto químico e identificación de la empresa

Nombre del producto: Grabador Q-Etch,

##### Gel grabador que consiste en un 37% de ácido fosfórico en solución acuosa

Fabricante: B.J.M. Laboratories Ltd.

Dirección: 12 Hassadna Street, Industrial Park, Or-Yehuda, 6022011, Israel.

Teléfono: +972-74-7000111/ Fax: 972-3-7353020.

2.	Composición / Información sobre ingredientes peligrosos

| Ingredientes peligrosos | N.º CAS |  |  | Identificación de los riesgos y advertencias sobre riesgos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido fosfórico | 7664-38-2 |  |  | H314 |  |
| Sílice ahumado |  | 7631-86-9 | H319/335/315 |  |  |

- Información adicional: Para conocer el texto de las advertencias sobre riesgos enumeradas, consulte la sección 16.

3.	Identificación de los riesgos	Corrosivo

Riesgos para la salud inmediatos:  Puede provocar irritación ocular, respiratoria y cutánea.

Riesgos para la salud a largo plazo: No consta que el producto provoque problemas significativos para la salud.

Signos y síntomas de la exposición: En concentraciones elevadas, puede provocar irritación ocular y respiratoria. La exposición prolongada de la piel puede provocar sequedad.

Principales vías de exposición: Inhalación, contacto con la piel, contacto ocular.

Carcinogenicidad: NTP: no, OSHA: no, IARC: no.

4.       Primeros auxilios en caso de inhalación

Inhalación: Si se produce irritación, saque a la persona afectada al aire libre. Acuda a un médico.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón.

En caso de contacto ocular: Lavar con agua abundante durante 15 minutos.

Acuda a un médico.

En caso de ingestión: Beber dos vasos de agua o leche. Acuda a un

médico si se ha ingerido una cantidad importante. No provocar el vómito.

5.	Medidas contra incendios

Punto de inflamación: No inflamable.

Medios de extinción: Dióxido de carbono, espuma o polvo químico seco.

Riesgos poco habituales de incendio y explosión: Con la combustión, se pueden generar gases irritantes.

6.	Medidas contra vertidos accidentales

Precauciones personales: Evitar el contacto con la piel y con los ojos.

Precauciones medioambientales: Evitar la contaminación de las aguas freáticas.

Procedimiento de limpieza: Limpiar con una toalla de papel húmeda. Desechar correctamente.

7.         Manipulación y almacenamiento

Manipulación: No se requieren medidas especiales si se manipula respetando las instrucciones.

Almacenamiento: Cuando no se use, guardar el envase bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Guardar el producto en su envase original. Evitar la exposición innecesaria al producto. A altas temperaturas, se pueden generar humos tóxicos del ácido fosfórico y óxidos fosforosos.

8.	Controles de exposición / Protección personal

Controles de exposición: Usar solo en zonas bien ventiladas.

Protección ocular: Usar gafas de protección.

Protección de las manos y la piel: Evitar el contacto innecesario con la piel. Usar guantes de látex

durante su manipulación.

Medidas de higiene: Eliminar el producto que haya podido salpicar a la piel o la ropa. No comer ni beber mientras se manipula este producto.

9.	Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Semigel azul.

Olor: inodoro.

Punto e intervalo de ebullición: >100 ºC / 212 ºF

Velocidad de evaporación (agua = 1): N. C.

Densidad del vapor (aire = 1): N. C.

Solubilidad en agua: Miscible

10.        Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Este producto es estable.

Reacciones peligrosas: Ninguna, si se manipula respetando las instrucciones.

Condiciones que se deben evitar: Calor.

Incompatibilidades: Sosas cáusticas fuertes, metales, sulfuros y sulfitos.

11.        Información toxicológica

#### Toxicidad oral inmediata: DL50 (ratas) > 5000 mg/kg

#### Irritación de los ojos: Irrita los ojos.

#### Irritación de la piel: Puede irritar la piel.

Efectos alérgicos: Puede provocar reacciones alérgicas al contacto con la piel.

Otros: En caso de ingestión, puede provocar dolor de garganta y quemaduras en la boca y en la garganta. La exposición prolongada puede provocar quemaduras en las vías respiratorias; al contacto con tejidos blandos, puede provocar quemaduras.

12.         Información de carácter ecológico

No existe información específica sobre el producto. Se debe usar conforme a las buenas prácticas de trabajo, evitando el vertido del producto al medio ambiente.

- Consideraciones sobre su eliminación

Se puede desechar en un vertedero o incineradora de acuerdo con la legislación local, estatal y federal.

- Información sobre el transporte

| 14.1 Transporte terrestre | ADR | 8 | RID | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número ONU | 1805 | Número Kemler | --- |
|  | Grupo de embalaje | III |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío | Ácido fosfórico, líquido |  |  |
| 14.2 Transporte marítimo | ADNR | 8 | IMDG | 31-02 |
|  | Número ONU | 1805 |  |  |
|  | EMS | F-E, S-B | MFAG | 700 |
|  | Grupo de embalaje | III |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío | Ácido fosfórico, líquido |  |  |
| 14.3 Transporte aéreo | ICAO / IATA-DGR | Klasse 8 |  |  |
|  | Número ONU | 1805 |  |  |
|  | Nombre adecuado para el envío | Ácido fosfórico, solución |  |  |
|  | Riesgo subsidiario | --- |  |  |
|  | Etiquetas | Corrosivo |  |  |
|  | Grupo de embalaje | III |  |  |

Nombre según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: Ácido fosfórico, solución

Clase de peligro según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: 8

ONU/EE. UU.Número: UN1805

Grupo de embalaje según el Dpto. de Transporte de los EE. UU.: III

Otros: Clase 8 Corrosivo

- Información regulatoria

Este producto requiere clasificación según los criterios de la CE.

Este es un producto sanitario según la Directiva de la CE 93/42, MDR 2017/745.

| 15.1 Número ONU | 1805 |
| --- | --- |
| 15.2 Legislación nacional |  |
| 15.3 Número UE | 231-633-2 |
| 15.4 Símbolos de peligro | C |
| 15.5 Designación de peligro | C: Corrosivo. Contiene ácido fosfórico, solución en agua. |
| 15.6 Advertencias sobre riesgos | ## H: 314 314 Provoca quemaduras. |
| 15.7 Advertencias sobre seguridad | P: 405+102, 305+351+338, 280, 312 405+102 Almacenar fuera de las instalaciones y fuera del alcance de los niños. 305+351+338 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y acudir al médico. 280 Usar guantes adecuados y protección ocular/facial. 312 En caso de accidente o si siente molestias, acuda a un médico de inmediato (mostrar la etiqueta si es posible). |

EE. UU. – O.S.H.A. Estado: Corrosivo

- Otras informaciones

# Estos datos se basan en nuestros conocimientos actuales. No obstante, no constituyen garantía alguna sobre ninguna de las características específicas del producto y suponen una vinculación contractual y legal válida.

##### Advertencias sobre riesgos pertinentes

314 Provoca quemaduras.

319 Irritante para los ojos.

335/315 Irritante para el sistema respiratorio y la piel.

# Este producto se debe conservar en su envase original. Los envases vacíos no se deben reutilizar.

# DATOS AN SI / NFPA 704

Incendio = 0

Salud = 1

Reactividad = 0

Esta información se basa en datos considerados exactos. No obstante, no existe garantía alguna, explícita ni implícita, en lo que se refiere a dicha exactitud, ni a los resultados que se obtendrán con su uso.  En ningún caso el fabricante o el distribuidor asumirán responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza que pudieran resultar del uso o la confianza en esta información.  La propiedades generales descritas aquí deben considerarse únicamente una guía y no están garantizadas para todas las muestras.