SCHEDA DI SICUREZZA DEL MATERIALE

## Q- Etch UF

1.	Prodotto chimico e identificazione dell'azienda

Nome del prodotto: Q-Etch UF

##### Gel mordenzante costituito da una soluzione acquosa al 37% di acido fosforico

Fabbricante: B.J.M. Laboratories Ltd.

Indirizzo: 12 Hassadna Street, Industrial Park, Or-Yehuda, 6022011, Israele.

Tel.: +972-74-7000111/ Fax: 972-3-7353020.

2.	Composizione/informazioni sugli ingredienti pericolosi

| Ingredienti pericolosi | N. CAS | Identificazione dei pericoli e frasi di rischio |
| --- | --- | --- |
| Acido fosforico | 7664-38-2 | H314 |
| Pigmento | 32041-30-0 | N/E |

- Ulteriori informazioni: per il testo delle frasi di rischio citate fare riferimento alle sezione 16.

3.	Identificazione dei rischi	Corrosivo

Rischi gravi per la salute:  può irritare occhi, vie respiratorie e pelle.

Rischi cronici per la salute: il materiale non provoca notoriamente significativi problemi alla salute.

Segni e sintomi da esposizione: ad alte concentrazioni può irritare occhi e vie respiratorie. L'esposizione prolungata della pelle può provocarne secchezza.

Principali vie di esposizione: inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi.

Cancerogenicità: NTP – no, OSHA – no, IARC – no.

4.         Misure di primo intervento in caso di inalazione

Inalazione: in caso di irritazione, accompagnare la vittima all'aria aperta.   Interpellare il medico.

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua, per 15 minuti. Consultare il medico

In caso di ingestione: bere due bicchieri di acqua o latte. In caso di ingestione di una notevole quantità, consultare il medico. Non indurre il vomito.

5.	Misure antincendio

Punto d'infiammabilità: non-infiammabile

Agenti estinguenti: biossido di carbonio, schiuma o polvere chimica.

Rischi eccezionali di incendio e di esplosione: dopo la combustione possono formarsi gas irritanti..

6.	Misure  in caso di rilascio accidentale

Precauzioni individuali: prevenire il contatto con pelle/occhi

Precauzioni ambientali: evitare di contaminare la falda acquifera..

Procedure di bonifica: pulire con un tovagliolo di carta inumidito. Smaltire in modo appropriato.

7.         Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione: nessuna misura particolare se adeguatamente gestita secondo le istruzioni.

Stoccaggio: mantenere il contenitore ben chiuso quando non in uso. Conservare a temperatura ambiente. Conservare il materiale nella confezione originale. Evitare un'eccessiva esposizione al prodotto. Ad alte temperature si possono generare fumi tossici dell'acido fosforico e di ossidi di fosforo.

8.	Contenimento dell'esposizione/protezione personale

Contenimento dell'esposizione: utilizzare solo in aree ventilate.

Protezione per gli occhi: utilizzare occhiali protettivi

Protezione di mani e pelle: evitare ogni contatto superfluo con la pelle Indossare guanti in lattice durante la manipolazione.

Misure igieniche: rimuovere il materiale fuoriuscito depositatosi su pelle e indumenti. Non mangiare né bere mentre si manipola questo materiale.

9.	Proprietà chimiche e fisiche

Aspetto: semigel blu.

Odore: inodore.

Punto di ebollizione/intervallo: >100 ºC/ 212 ºF

Tasso di evaporazione N/D

Densità di vapore (aria = 1): N/D

Idrosolubilità: miscibile

10.        Stabilità e reattività

Stabilità: questo materiale è stabile.

Reazioni pericolose: nessuna se manipolato secondo le indicazioni.

Condizioni da evitare: riscaldamento.

Incompatibilità: sostanze caustiche forti, metalli, solfuri e solfiti.

11.        Informazioni tossicologiche

#### Tossicità orale acuta: DL50 (ratto) >5.000 mg/kg

#### Irritante per gli occhi: irrita gli occhi.

#### Irritazione cutanea: può irritare la pelle.

Effetti allergologici: il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche.

Altro: se ingerito, può provocare mal di gola e ustioni a bocca e gola. L'esposizione prolungata può provocare ustioni alle vie respiratorie. Il contatto con i tessuti molli può causare ustioni.

12.         Informazioni ecologiche

Non ci sono informazioni specifiche sul prodotto. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

- Considerazioni sullo smaltimento

può essere smaltito in discarica o in inceneritore, conformemente alle disposizioni locali, statali e federali.

- Informazioni di trasporto

| 14.1 Trasporto di terra | ADR | 8 | RID | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numero UN | 1805 | numero Kemler | --- |
|  | Gruppo di imballaggio | III |  |  |
|  | Denominazione specifica della merce | Acido fosforico, liquido |  |  |
| 14.2 Trasporto in mare | ADNR | 8 | IMDG | 31-02 |
|  | Numero UN | 1805 |  |  |
|  | EMS | F-E, S-B | MFAG | 700 |
|  | Gruppo di imballaggio | III |  |  |
|  | Denominazione specifica della merce | Acido fosforico, liquido |  |  |
| 14.3 Trasporto aereo | ICAO / IATA-DGR | Classe 8 |  |  |
|  | Numero UN | 1805 |  |  |
|  | Denominazione specifica della merce | Acido fosforico, soluzione |  |  |
|  | Rischio sussidiario | --- |  |  |
|  | Etichette | Corrosivo |  |  |
|  | Gruppo di imballaggio | III |  |  |

Denominazione merce DOT U.S.A.: Acido fosforico, liquido

Classe di rischio DOT U.S.A.: 8

Numero U.N./N.A.: UN1805

Gruppo di imballaggio DOT U.S.A.: III

Altro: Classe 8 Corrosivo.

- Informazioni di carattere regolamentare

Questo prodotto richiede classificazione secondo i criteri della CE.

Il prodotto è un dispositivo medico secondo la direttiva CE 93/42, MDR 2017/745.

| 15.1 Numero UN | 1805 |
| --- | --- |
| 15.2 Regolamentazioni nazionali |  |
| 15.3 Numero UE | 231-633-2 |
| 15.4 Simboli di rischio chimico | C |
| 15.5 Indicazione di rischio | C: Corrosivo. Contiene acido fosforico, soluzione acquosa. |
| 15.6 Frasi di rischio | ## H: 314 314 Provoca ustioni. |
| 15.7 Frasi di sicurezza | ## P: 405+102, 305+351+338, 280, 312 ## 405+102 conservare fuori dalla portata dei bambini. ## 305+351+338 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. ## 280 Indossare guanti e protezioni occhi/viso adeguate. 312 In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). |

U.S.A. – O.S.H.A. Status: Corrosivo

- Altre informazioni

# Questi dati si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, non stabiliscono alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto né instaurano alcun rapporto giuridico contrattuale.

##### Frasi H rilevanti

314 Provoca ustioni.

319  Irritante per gli occhi.

335/315 Irritante per le vie respiratorie e per la pelle.

# Il materiale deve essere conservato nei contenitori originali. I contenitori vuoti non devono essere riutilizzati.

# DATI ANSI/NFPA 704

Infiammabilità = 0

Salute = 1

Reattività = 0

Queste informazioni si basano su dati precisi. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo alla loro esattezza o ai risultati provenienti dal loro utilizzo.  In nessun caso, il produttore o il distributore potranno essere ritenuti responsabili per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso o dal fare affidamento su dette informazioni.  Le proprietà generali che qui vengono descritte devono essere considerate a titolo esemplificativo e non sono omogeneamente garantite per tutti i campioni.