SCHEDA DI SICUREZZA DEL MATERIALE

## Q-SEAL / Quick SEAL

1.	Prodotto chimico e identificazione dell'azienda

Nome del prodotto: Q-SEAL / Quick SEAL Sigillante fotopolimerizzabile per cavità e fessure

Fabbricante: B.J.M. Laboratories Ltd.

Indirizzo: 12 Hassadna Street, Industrial Park, Or-Yehuda, 6022011, Israele.

Tel.: +972-74-7000111/Fax: 972-3-7353020

2.	Composizione/informazioni sugli ingredienti pericolosi

| Ingredienti pericolosi | N. CAS | Identificazione dei pericoli e frasi di rischio |
| --- | --- | --- |
| Uretano metacrilato oligomero | 72869-86-4 | Xi, H319/335/315 |
| TEGDMA | 109-16-0 | Xi, H319/335/315, H317 |
| Bis-GMA | 1565-94-2 | N/E |
| Fotoiniziatori | 10373-78-1 10287-53-3 | Xi, H319/335/315 N/E |
| Superficie silice fumata modificata | 67762-90-7 | N/E |

- Ulteriori informazioni: per il testo delle frasi di rischio citate fare riferimento alle sezione 16.

3.	Identificazione dei rischi	Xi Irritante

Rischi gravi per la salute:  può irritare occhi, vie respiratorie e pelle.

Rischi cronici per la salute: il materiale non provoca notoriamente significativi problemi alla salute.

Segni e sintomi da esposizione: ad alte concentrazioni può irritare occhi e vie respiratorie. L'esposizione prolungata della pelle può provocarne secchezza.

Principali vie di esposizione: inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi.

Cancerogenicità: NTP – no, OSHA – no, IARC – no.

4.         Misure di primo intervento in caso di inalazione

In caso di irritazione, accompagnare la vittima all'aria aperta.

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con acqua, per 15 minuti. Consultare il medico

In caso di ingestione: consultare il medico

5.	Misure antincendio

Punto d'infiammabilità: N/D

Agenti estinguenti: biossido di carbonio, acqua nebulizzata, schiuma o

polvere chimica.

Speciali procedure antincendio: evitare il getto d'acqua diretto.

Rischi eccezionali di incendio e di esplosione: nessuno.

6.	Misure  in caso di rilascio accidentale

Precauzioni ambientali: scongiurare infiltrazioni in fognature e scorte di approvvigionamento idrico.

Procedure di bonifica: circoscrivere la perdita e raccogliere il materiale con un idoneo materiale assorbente. Una volta utilizzato, gettare il materiale assorbente in un contenitore per poterlo successivamente smaltire. Pulire la zona contaminata con acqua e detergente.

7.         Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione: nessuna misura particolare se adeguatamente gestita secondo le istruzioni.

Stoccaggio: mantenere il contenitore ben chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare il materiale nella confezione originale.

8.	Contenimento dell'esposizione/protezione personale

Contenimento dell'esposizione: utilizzare solo in aree ventilate.

Protezione di mani e pelle: evitare ogni contatto superfluo con la pelle Indossare guanti in lattice durante la manipolazione.

Misure igieniche: rimuovere il materiale fuoriuscito depositatosi su pelle e indumenti. Non mangiare né bere mentre si manipola questo materiale.

9.	Proprietà chimiche e fisiche

Aspetto: pasta bianca.

Odore: sui generis.

Punto di ebollizione/intervallo: N/D

Tasso di evaporazione N/D

Densità di vapore (aria = 1): N/D

Idrosolubilità: insolubile

10.        Stabilità e reattività

Stabilità: questo materiale è stabile.

Reazioni pericolose: nessuna se manipolato secondo le indicazioni.

Polimerizzazione pericolosa: possibile.

Condizioni da evitare: riscaldamento; luce UV.

Incompatibilità: radicali liberi, agenti riducenti, ioni di metalli pesanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi: biossido di carbonio, monossido di carbonio, prodotti di decomposizione acrilica, in base alle condizioni di riscaldamento e combustione

11.        Informazioni tossicologiche

#### Tossicità orale acuta: LD50 (ratto) >5.000 mg/kg

#### Irritazione cutanea: Secchezza e irritazione per tempi di esposizioni prolungati.

#### Effetti allergologici: i soggetti con sensibilità individuale al metacrilato possono manifestare reazioni allergiche.

12.         Informazioni ecologiche

Non smaltire in fognature o in scorte di approvvigionamento idrico.

Persistenza ambientale e degradabilità: nessun dato disponibile.

Ecotossicità: nessun dato disponibile.

- Considerazioni sullo smaltimento

può essere smaltito in discarica o in inceneritore, conformemente alle disposizioni locali, statali e federali.

- Informazioni di trasporto

| 14.1 Trasporto di terra | ADR |  | RID |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numero UN |  | numero Kemler |  |
|  | Gruppo di imballaggio |  |  |  |
|  | Denominazione specifica della merce |  |  |  |
| 14.2 Trasporto in mare | ADNR |  | IMDG |  |
|  | Numero UN |  |  |  |
|  | EMS |  | MFAG |  |
|  | Gruppo di imballaggio |  |  |  |
|  | Denominazione specifica della merce |  |  |  |
| 14.3 Trasporto aereo | ICAO / IATA-DGR |  |  |  |
|  | Numero UN |  |  |  |
|  | Denominazione specifica della merce |  |  |  |
|  | Rischio sussidiario |  |  |  |
|  | Etichette |  |  |  |
|  | Gruppo di imballaggio |  |  |  |

Denominazione merce DOT U.S.A.: non regolamentata

Classe di rischio DOT U.S.A.: nessun

Numero U.N./N.A.: nessuno

Gruppo di imballaggio DOT U.S.A.: nessuno

Altro: considerato carico non pericoloso

- Informazioni di carattere regolamentare

Questo prodotto richiede classificazione secondo i criteri della CE.

Il prodotto è un dispositivo medico secondo la direttiva CE 93/42, MDR 2017/745.

| 15.1 Numero UN | --- |
| --- | --- |
| 15.2 Regolamentazioni nazionali |  |
| 15.3 Numero UE |  |
| 15.4 Simboli di rischio chimico | Xi |
| 15.5 Indicazione di rischio | Xi: Irritante. Contiene acido 4-metacrilossietiltrimellitico. |
| 15.6 Frasi di rischio | ## H: 302 ,319, 335/315, 317 319 Irritante per gli occhi. 335/315 Irritante per le vie respiratorie e per la pelle. 317 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle 302 Nocivo in caso di ingestione. |
| 15.7 Frasi di sicurezza | ## P: 102, 403, 210, 260, 305+351+338, 303+361+353, 262, 280 ## 102 Conservare fuori dalla portata dei bambini. ## 403 Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato. ## 210 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. ## 260 Non respirarne i gas e i vapori. ## 305+351+338 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ## con abbondante acqua e consultare un medico. ## 303+361+353 Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con ## abbondante acqua e sapone. ## 262 Evitare il contatto con pelle e occhi. 280 Indossare guanti e protezioni occhi/viso adeguate.. |

U.S.A. – O.S.H.A. Status: questo materiale viene indicato non-pericoloso in base ai criteri stabiliti dal Federal Communication Hazard Standard U.S.A.

- Altre informazioni

# Questi dati si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, non stabiliscono alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto né instaurano alcun rapporto giuridico contrattuale.

##### Frasi H rilevanti

319  Irritante per gli occhi.

335/315 Irritante per le vie respiratorie e per la pelle.

317 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle

302 Nocivo in caso di ingestione.

Xi irritante.

Xn Nocivo.

# Il materiale deve essere conservato nei contenitori originali. I contenitori vuoti non devono essere riutilizzati.

# DATI ANSI/NFPA 704

Infiammabilità = 1

Salute = 1

Reattività = 1 specifica

Queste informazioni si basano su dati precisi. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo alla loro esattezza o ai risultati provenienti dal loro utilizzo.  In nessun caso, il produttore o il distributore potranno essere ritenuti responsabili per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso o dal fare affidamento su dette informazioni.  Le proprietà generali che qui vengono descritte devono essere considerate a titolo esemplificativo e non sono omogeneamente garantite per tutti i campioni.